ANHUI JIANGHUAI-YINLIAN HEAVY-DUTY CONSTRUCTION MACHINE CO., LTD

##### РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

СЕРИИ 490B/498BT

Компания по производству двигателей ZHEJIANG XINCHAI

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Дизельные двигатели серии  490B/490BT идеально подходят для передвижения погрузчиков, тракторов и других транспортных механизмов. Двигатели оснащены инжекторным впрыском, усиленным гидравлическим насосом, что позволяет производить легкий пуск двигателя, обеспечивает низкий расход топлива, делает их высоконадежными, компактными, их отличает небольшой вес и ремонтопригодность.

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией данного двигателя.

Спасибо за Ваш выбор.

СОДЕРЖАНИЕ:

| ###### РИС. 1 | ###### Продольный разрез двигателя (490B) | 4 |
| --- | --- | --- |
| РИС. 2 | Сечение двигателя (490B) | 5 |
| Глава 1 | Технические характеристики | 6 |
| 1.1 | Спецификация | 6 |
| 1.2 | Технические данные | 6 |
| 1.3 | Кривая полной загрузки, характеристики | 7 |
| Глава 2 | Эксплуатация | 8 |
| 2.1 | Особенности обслуживания | 8 |
| 2.2 | Работа двигателя | 9 |
| Глава 3 | Обслуживание | 10 |
| 3.1 | Ежедневное обслуживание | 10 |
| 3.2 | Обслуживание после каждых 100 часов работы | 11 |
| 3.3 | Обслуживание после каждых 500 часов работы | 11 |
| 3.4 | Хранение двигателя | 12 |
| Глава 4 | Конструкция | 12 |
| 4.1 | Головка блока цилиндров | 12 |
| 4.2 | Блок цилиндров | 14 |
| 4.3 | Шатунно-поршневая группа в сборе | 15 |
| 4.4 | Коленвал и маховик | 15 |
| 4.5 | Шестеренчатая передача | 16 |
| 4.6 | Топливная система | 17 |
| 4.7 | Система смазки | 19 |
| 4.8 | Система охлаждения | 20 |
| 4.9 | Электросистема | 20 |
| Глава 5 | Регулировка | 21 |
| 5.1 | Регулировка зазоров клапанов | 21 |
| 5.2 | Регулировка времени впрыска | 21 |
| 5.3 | Регулировка инжектора | 21 |
| 5.4 | Регулировка топливного насоса | 21 |
| Глава 6 | Неисправности и их устранение | 22 |
| 6.1 | Двигатель не запускается | 22 |
| 6.2 | Ненормальное давление масла | 22 |
| 6.3 | Ненормальный выхлоп | 23 |
| 6.4 | Недостаточная мощность двигателя | 24 |
| 6.5 | Повышенный шум | 24 |
| 6.6 | Повышенная вибрация | 25 |
| 6.7 | Перегрев двигателя | 26 |
| 6.8 | Высокое потребление масла | 26 |
| 6.9 | Не регулируется скорость подъема | 26 |
| 6.10 | Двигатель глохнет | 27 |
| 6.11 | Нестабильная работа двигателя | 27 |
| 6.12 | Повышенный уровень масла | 27 |
| 6.13 | Не работает генератор | 27 |
| 6.14 | Не работает стартер | 27 |
| Приложение 1 | Параметры регулировки | 28 |
| Приложение 2 | Основные параметры и наименования | 30 |
| Приложение 3 | Список запчастей дизельного двигателя 490BPG | 31 |
| Приложение 4 | Упаковочный лист | 32 |

Вид в продольном разрезе (490B)

Вид в поперечном сечении (490B)

ГЛАВА 1   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Спецификация

| МОДЕЛЬ |  | # 490ВT1 |  | 490BPG |  |  |  | 490BG-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Тип |  | Однорядный, с водяным охлаждением, 4-хцилиндровый, инжекторный, W-образная камера сгорания |  |  |  |  |  |  |  |
| # Количество цилиндров |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Диаметр цилиндра, мм |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ход, мм |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Полное смещение L |  | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Порядок включения |  | 1 – 3 – 4 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Коэффициент компрессии |  | 18.5 : 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Предельная мощность и скорость кВт/об/мин | # На 15 мин | # 45.6/3200 | # 41.9/3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | # На 1 час | # 40.4/3200 |  |  |  | # 37/2650 |  |  | # 36.7/2600 |
|  | # На 12 часов | # 36.0/3200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Окончание | # 32.4/3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Средняя скорость поршня от проектной скорости м/сек |  | # 10.67 | # 10 |  |  | # 8.83 |  |  | # 8.67 |
| # Максимальный крутящий момент и предел скорости Н*м/об/мин |  | # >=152.9/2000 ~2200 |  |  |  | # >=148/1700 ~1900 |  |  | # 152.9/1800 ~2000 |
| # Среднее действующее давление кПа |  | # >=756.4 |  |  |  | # >=717.4 |  |  | # >=666.9 |
| # Минимальный удельный расход топлива гр/кВт*час |  | # <=238 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленное потребление масла гр/кВт*час |  | # <=1.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Направление вращения коленвала (от конца маховика) |  | # Против часовой стрелки |  |  |  |  |  |  |  |
| # Охлаждающая система |  | # Закрытый цикл, форсированное водяное охлаждение |  |  |  |  |  |  |  |
| # Система смазки |  | # Подача под давлением |  |  |  |  |  |  |  |
| # Стартовое устройство |  | # Стартер |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вес кг |  | # <=250 |  |  | # <=260 |  | # <=250 |  |  |
| # Габаритные размеры мм |  | # 698 x 541 x 690 |  |  | # 751 x 565 x 704 |  | # 752 x 541 x 690 |  |  |

1.2 Технические данные:

1.2.1 Характеристики клапана (в градусах):

Открытый входной клапан				11º доT.D.C

Закрытый входной клапан				41º после B.D.C

Открытый выпускной клапан				49º до B.D.C

Закрытый выпускной клапан				11º после T.D.C

РИС. 1  Временной клапан

1.2.2 Зазоры клапана (в холодном состоянии)

Внутренний зазор							0.35 мм

Внешний зазор							0.45 мм

1.2.3 Время впрыска (статическое, с момента включения)		17 ~ 18º CA до T.D.C

1.2.4 Давление в жиклерах инжектора					20.3 ~ 20.8 МПа

1.2.5 Ряд температур и давлений:

Внешняя температура			490B, 490BG - 3 <= 893K (620ºC)

490BPG <= 823K (550ºC)

Температура масла			<=368K (95ºC)

Выходная температура воды		348 – 368K (75ºC ~ 95ºC)

Давление масла				200 ~ 440 кПа

1.2.6 Вращающий момент затяжки главных болтов:

Болты головки блока цилиндров	117.6 ~ 137.2 Н*м

Болты главных подшипников		137.2 ~ 156.8 Н*м

Соединительные болты			98.1 ~ 117.6 Н*м

Болт маховика				98.1 ~ 117.6 Н*м

Регулятор стартера			127.4 ~ 147 Н*м

1.2.7 Емкость картера				= ~ 7 литров

1.3 Характеристика кривой полной загрузки

ГЛАВА 2   ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2.1 Перед эксплуатацией обратите внимание на следующее:

2.1.1 Эксплуатация и обслуживание двигателя должны производиться согласно данному руководству.

2.1.2 Новый двигатель или отремонтированный двигатель не должны работать при полной загрузке и высокой скорости. Такой двигатель должен пройти период обкатки 50 часов с легкой нагрузкой при скорости не более чем 1800 об/мин перед  тем, как перейти к нормальным условиям работы.

2.1.3 Топливо должно быть чистым. Рекомендуется топливо, которое храниться неделю или дольше, во избежание попадания осадочных примесей в бак погрузчика, отфильтровывать через тонкую ткань.

2.1.4 Поддерживайте нормальную температуру воды(70ºC - 95ºC). Давление масла должно быть от 0.2 – 0.4 МПа при средней скорости.

2.1.5 Двигатель должен быть немедленно выключен и проверен, в случае любого, даже незначительного, сбоя в работе.

2.2 Эксплуатация:

2.2.1 Смазочные масла и охлаждающая жидкость:

- Рекомендуемые смазочные масла: 10W-40, 15W-40 или SAE 30 для летнего периода; 10W-30 или SAE 20 для зимнего периода.

- Охлаждающая жидкость: Рекомендуется мягкая вода, такая как вода из крана, дождевая вода или чистая речная вода. Тяжелая вода, такая как подземная вода источников, из-за своего высокого минерального содержания, может привести к возникновению пробок в охлаждающей системе, что приведет к плохой циркуляции воды, увеличению температуры воды, и может стать причиной выхода из строя двигателя.

2.2.2 Проверка и подготовка двигателя к началу работы:

- Проверьте, что все соединения находятся в хорошем состоянии. Проверьте работу рычагов (рычаг управления скоростью, рычаг выключения, и др.) на легкость управления.

- Проверьте коленвал, произведя несколько витков, чтобы убедиться в том, что все движущиеся части работают свободно.

- Проверьте уровень масла в картере и в масляном насосе.

- Проверьте уровень воды в радиаторе и проверьте все соединительные трубы на предмет отсутствия утечек.

- Проверьте, что в топливном баке достаточно топлива и трубопровод в хорошем состоянии. Проверьте весь трубопровод на отсутствие малейших утечек топлива. Откройте клапан топливного бака.

- Проверьте готовность АКБ. Проверьте все электропровода на целостность и плотность соединений.

- Проверьте положение и отладку всего навесного и дополнительного оборудования (инжекторный насос, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, водяную помпу, вентилятор, ремень генератора и крепление генератора, натяжение ремня, стартер, масляный фильтр и радиатор).

- Проверьте все соединения между воздушным фильтром, резиновыми трубами и входным коллектором на плотность крепежа.

- Проверьте все соединительные муфты.

2.2.3 Пуск двигателя:

- Установите рычаг управления скоростью в среднее положение.

- Освободите винт вентиля на топливном фильтре, произведите несколько качков топливоподкачивающим насосом для устранения воздушных пробок в топливной системе. В новом двигателе или в двигателе, долгое время не работавшем, в топливной системе может возникнуть большое количество воздуха, поэтому может возникнуть необходимость освободить винт вентиля на инжекторном насосе и произвести неоднократные качки топливоподкачивающим насосом для полного выхода всего воздуха из топливной системы. Если двигатель постоянно находится в эксплуатации, то вышеуказанную операцию нужно производить соответственно складывающейся ситуации.

- Поверните ключ в замке зажигания для запуска двигателя. Если двигатель не запускается, верните ключ в начальное положение. Сделайте паузу 2 – 3 минуту и произведите еще одну попытку. Если двигатель не запускается после трех последовательных попыток, нужно выяснить причину неисправности и устранить ее перед следующей попыткой запуска.

- Если после запуска двигатель развивает чрезмерные обороты, немедленно заглушите двигатель. Следите за спидометром, регулируйте рычаг контроля скорости. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах в пределах от 600 до 800 об./мин, чтобы убедиться, что двигатель функционирует в нормальном режиме. Обратите внимание на давление масла в системе, которое должно быть выше, чем 0.05 МПа. Плавно увеличьте скорость двигателя до 1800 - 2000 об./мин без дополнительной загрузки для хорошего его прогревания.

2.2.4 Эксплуатация двигателя:

- Нельзя эксплуатировать двигатель пока температура воды не превысит 50ºC, а температура масла 40ºC. Номинальную загрузку погрузчика можно производить только после достижения температуры воды 80ºC.

- Загрузка и скорость должны уменьшаться и увеличиваться плавно. Не допускайте резких увеличений или уменьшений загрузки и скорости.

- Во время эксплуатации двигателя постоянно следите за информацией на дисплее управления, контролируйте, чтобы  показатели находились в норме, следите за уровнем выхлопных газов и звуком работающего двигателя. В случае обнаружения какой-либо неисправности или сбоя в работе, немедленно заглушите двигатель и произведите его проверку.

2.2.5 Выключение двигателя:

- Перед выключением двигателя постепенно уменьшите нагрузку и скорость. Поддерживайте двигатель на холостых оборотах вплоть до уменьшения температуры воды до 70ºC. После этого воспользуйтесь рычагом выключения, чтобы заглушить двигатель.

- Зимой при температуре окружающей среды ниже 5ºC после выключения двигателя и понижения температуры воды до 60ºC необходимо открыть сливные краны на блоке цилиндра и радиаторе до полного оттока охлаждающей жидкости для предотвращения замерзания воды, что может привести к повреждению двигателя. В случае добавления в охлаждающую систему антизамерзающей жидкости такой необходимости нет.

ГЛАВА 3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения надежной работы и долгой жизни двигателя необходимо производить обслуживание согласно следующим принципам данного руководства:

3.1 Ежедневное обслуживание:

3.1.1 Проверьте уровень масла в маслосборнике, убедитесь, что уровень находится между двумя рисками на масляном щупе ближе к верхней риске. В новом двигателе или двигателе, который не эксплуатировался долгое время, произведите добавление масла, пока уровень не будет достигать установленной нормы. Заведите двигатель, дайте ему поработать от 5 до 10 минут на низких оборотах, после этого заглушите. Произведите повторное измерение уровня масла.

3.1.2 Проверьте уровень воды в радиаторе.

3.1.3 Проверьте уровень масла в масляном насосе. Если уровень недостаточен, произведите доливку.

3.1.4 Проверьте, нет ли утечки воды, масла, топлива или газа.

3.1.5 Проверьте надежность крепления всех компонентов и вспомогательного навесного оборудования.

3.1.6 Проверьте надежность крепления и всех соединительных подводных систем.

3.1.7 Проверьте чистоту двигателя. Вытрите масляные пятна и грязь сухой тканью или немного смоченной бензином. Особое внимание обратите на сухость и чистоту электрических приборов.

3.1.8 Для нового двигателя, после 50 часов работы, при работе с небольшой загрузкой, необходимо произвести проверку масла (включая масляный насос), элемент масляного фильтра, маслосборник и масляный фильтр должны быть чистыми.

3.1.9 Устраните все обнаруженные недостатки.

3.2 Сервисное обслуживание после 100 часов работы:

В дополнение к пунктам, перечисленным в ежедневном обслуживании, должны быть выполнены следующие операции.

3.2.1 Замена масла в двигателе.

3.2.2 Замена элемента масляного фильтра.

3.2.3 Очистка или замена элемента топливного фильтра. (Обязательная замена после 300 часов работы или 15,000 км пробега).

3.2.4 Проверка затяжки болтов блока цилиндров.

3.2.5 Проверка запорного клапана, в случае необходимости подтянуть.

3.2.6 Проверка натяжения ремня, в случае необходимости подтянуть.

3.2.7 Произведите смазку в трущихся местах.

3.2.8 Проверьте давление в жиклерах впрыска, произведите их обслуживание после 200 часов работы, в случае необходимости произведите очистку.

3.2.9 Проверьте напряжение АКБ. Удельная плотность электролита должна быть между 1.28 и 1.29 (при температуре окружающей среды 15ºC), но не ниже 1.27. Проверьте, что электролит закрывает пластины АКБ на 10 - 15 мм, в случае необходимости добавьте дистиллированную воду.

3.2.10 После каждых 200 часов работы (или соответственно условиям загрязнения охлаждающей воды) производить замену охлаждающей жидкости. Снимите термостат, после этого запустите двигатель, увеличьте обороты двигателя, чтобы удалить все загрязнения в системе охлаждения. Откройте сливные краны на блоке и радиаторе, после этого заглушите двигатель. Равномерно заполняйте радиатор чистой водой, запустите двигатель, дайте ему поработать на холостых оборотах. Следите, пока сливающаяся вода не станет чистой. Закройте сливные краны, заглушите двигатель, установите термостат.

3.2.11 После ремонта двигателя или демонтажа любого навесного оборудования, убедитесь, что все установлено правильно, все крепления надежные и чистые.

3.3 Сервисное обслуживание после каждых 500 часов работы:

В дополнение к пунктам, перечисленным в разделе 3.2, должны быть выполнены следующие операции.

3.3.1 Проверьте время впрыска, в случае необходимости отрегулируйте.

3.3.2 Проверьте герметичность клапанов и компрессию, в случае необходимости замените.

3.3.3 Прочистите топливные трубопроводы и жиклеры.

3.3.4 Проверьте болты шатуна, болты главной передачи и маховика, надежность крепления, плотность зацепления всех шестеренок.

3.3.5 Затяните болты головки блока цилиндров. Проверьте зазоры клапанов.

3.3.6 Замените масло в инжекторном насосе.

3.3.7 Очистите или поменяйте элемент воздушного фильтра. (В случае повышенной загрязненности окружающей атмосферы данную операцию необходимо производить в разделе 3.2).

3.3.8 Прочистите систему охлаждения. Произведите слив воды из системы, затем заполните систему очистительной жидкостью (добавьте в воду 40 граммов соды Na2CO3 и 10 граммов раствора Na2SiO3 на каждый литр воды). После этого двигатель с вышеуказанной очистительной жидкостью должен проработать от 8 до 12 часов, пока жидкость не достигнет нормальной рабочей температуры. Заглушите двигатель, немедленно произведите слив жидкости, пока не произойдет ее остывание. После этого промойте систему чистой водой.

3.3.9 Проверьте термостат.

3.3.10 Проверьте стартер и генератор, при необходимости произведите смазку. Проверьте надежность всех соединений электроприборов

3.3.11 Очистите от грязи пыли выхлопную систему погрузчика.

3.3.12 Проверьте все части и навесное оборудование двигателя, при необходимости замените или произведите регулировку.

3.4 Хранение двигателя:

3.4.1 Если двигатель вышел из строя на долгое время, необходимо после выключения двигателя произвести удаление из него  всех смазочных материалов, охлаждающей жидкости и топлива прежде, чем двигатель остынет. Очистите маслосборник и фильтры.

3.4.2 Выполните необходимое обслуживание.

3.4.3 Демонтируйте входной и выходной коллекторы. Заполните каждый цилиндр через специальные отверстия 200 граммами очищенного смазочного материала (масло, нагретое до температуры от 110ºC до 120ºC, для удаления всех водянистых содержаний), и несколько раз проверните коленвал, чтобы масло равномерно распределилось по поверхностям клапанов цилиндров и поршней.

3.4.4 Вытрите все масляные пятна и грязь с поверхности двигателя. Смажьте все неокрашенные поверхности (кроме поверхностей, сделанных из резины и пластмассы) антикоррозийным маслом (смесь очищенных смазочных материалов и жира).

3.4.5 Закройте все входные отверстия, отверстия входа и выхода коллектора и выхлопную трубу деревянными пробками или пластмассовыми крышками.

3.4.6 Двигатель должен храниться в чистом и сухом месте с хорошей вентиляцией. После выполнения данных операция двигатель может храниться в течение 3 месяцев. При хранении двигателя более 3 месяцев, данные операции должны быть произведены снова.

###### ГЛАВА 4. КОНСТРУКЦИЯ

4.1 Головка блока цилиндров:

Головка блока цилиндров закреплена на блоке цилиндров болтами. Затяжка этих болтов должна производиться специальным ключом в пошаговом режиме до полной затяжки соответственно последовательности, представленной на Рис. 2. Если головка была демонтирована и повторно установлена, после нагрева двигателя после первого его запуска, необходимо заглушить двигатель и повторно произвести затяжку болтов.

Рис. 2 Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

В головке блока запрессованы рукава инжектора, как показано на Рис. 3. Все фитинги рукавов в местах соединения с головкой блока цилиндров должны быть очищены от масляных пятен и грязи, а также обработаны клеем Loctite 620.

4.1.1 Входные и выходные клапаны, поршни и гильзы:

Когда прокладки клапанов имеют масляные пятна или продавливания, что вызывает утечку газа, прокладки должны быть немедленно заменены. Нанесите специальную герметизирующую пасту на прокладки, приложите клапана на соответствующие места, дождитесь пока паста равномерно и плотно соединится с поверхностью. Тщательно избегайте попадания излишков пасты в гильзы клапанов. После операции нанесения пасты тщательно очистите клапаны, поршни и гильзы, так как изнашивание поршня, вызванное попаданием пасты, будет влиять на давление в двигателе. После операции нанесения пасты налейте некоторое количество топлива во входной или выходной клапан; засеките время просачивания топлива через закрытый клапан.

Угол конусов крепления прокладок 90ºC; их нормальная ширина составляет от 1.2 до 1.6 мм. После нескольких операций демонтажа, прокладки становятся шире, что вызывает плохое прилегание  их к поверхности и низкую герметичность. Конусы должны быть повторно рассверлены с развертками 75ºC и 30ºC, относительно центра гильзы, как показано на Рис. 4.

Рис. 4  Расточка клапанов			Рис. 5  Зазор клапанов

Зазор клапанов в нижней части головки блока, как показано на Рис. 5, должен быть от 0 до 0.2 мм. После операции расточки увеличение зазора может повлиять на степень сжатия двигателя; если зазор начинает превышать 1.2 мм, клапана необходимо заменить.

При сборке обратите внимание на то, что  выступ клапанов относительно головки блока должен составлять от 4.5 до 5 мм.

4.1.2 Прокладка ГБЦ:

Прокладка ГБЦ должна быть плоской и гладкой. Если в прокладке есть деформации или прогорания, ее необходимо заменить. Толщина прокладки должна быть подобрана таким образом, чтобы расстояние между крышкой  и основание головки блока было между 0.9 и 1.0 мм.

4.2 Блок цилиндров:

4.2.1 Масляные блоки:

После ремонта двигателя, все масляные блоки в блоке цилиндров должны быть тщательно очищены, плунжера должны прилегать плотно для избежания малейшей утечки.

4.2.2 Главная передача:

Ведущие шестеренки в главной передаче блока цилиндров должны быть изготовлены соответственно марке двигателя и стандартизированы. Главные шестеренки в блоке цилиндров невзаимозаменяемые. Они должны быть установлены правильно согласно руководству. Главный подшипник передаточного отношения должен плотно располагаться в блоке цилиндров, иначе это может повлиять на установку всех передаточных отношений. Главные болты передаточного механизма должны быть затянуты шаг за шагом, пока вращающий момент не достигнет установленного значения. Перед затяжкой последних болтов удостоверьтесь, что верхняя и нижняя половина шатунов находятся в плотном соединении друг с другом, но при этом коленвал вращается свободно, что должно быть проверено вручную после окончания сборки.

4.2.3 Гильзы:

При установке гильз используйте в качестве смазки мыльную воду (не допускайте использование жира или масла). Вершина кромки гильзы должна быть на 0.05 – 0.12 мм выше края блока цилиндров, чтобы обеспечить плотность прилегания прокладки ГБЦ, как показано на РИС. 6.

РИС. 6  Установка гильзы относительно блока цилиндров

4.3 Шатун с поршнем в сборе:

4.3.1 Вес шатунов в сборе в одном двигателе не должен отличаться более чем на 15 граммов.

4.3.2 Поршневые кольца:

Второе поршневое кольцо искривленного типа должно быть правильно установлено в поршневом кольцевом углублении со стороны, отмеченной значком  , расположенном на верхней стороне. Проверьте зазоры колец. Поместите кольцо в гильзу цилиндра на глубину от 15 до 20 мм от вершины гильзы. Проверьте расстояние пробником как показано на РИС. 7. Зазор кольца должен быть между 0.30 и 0.45 мм, маслосъемное кольцо должно быть между 0.25 и 0.40 мм. Проверьте зазоры пробником как показано на РИС. 8. Зазор главного кольца должен быть от 0.08 до 0.112 мм, для второго кольца от 0.05 до 0.082 мм маслосъемного кольца от 0.03 до 0.062 мм.

РИС. 7 Измерение расстояния до поршневых колец

1 	– Пробник

2 	– Поршневое кольцо

3 	– Гильза цилиндра

РИС. 8  Измерение зазоров поршневых колец

4.3.3 Поршень:

Для демонтажа поршня поместите его в нагретое до 100ºC - 120ºC масло.

Метки на поршневой группе и шатуне должны совпадать.

4.3.4 Шатун:

Корпус шатуна и его головка должны соответствовать нанесенной на них маркировке, они не взаимозаменяемые. Используйте руководство, чтобы поместить шатун в сборе в гильзу цилиндра.

Нанесите немного клея Loctite 271 на болты шатуна перед вставкой в их отверстия блокировочных штифтов; шаг за шагом произведите затяжку болтов до достижения установленной нормы.

4.4 Коленвал и Маховик:

4.4.1 Маховик закреплен на коленвале 6 болтами, затяжка которых должна производиться согласно установленным нормам, и должен быть закреплен 3 блокировочными замками.

4.4.2 Запрещено устанавливатьV-ремень непосредственно на маховик, чтобы завести другой погрузчик. Поперечная сила будет действовать на коленвал, что может привести к выходу его из строя, а также повлиять на работу главной передачи.

4.5 Шестеренчатый механизм:

4.5.1 Шестеренчатый механизм:

Должна регулироваться соответственно временному отношению, выбранному на данном типе двигателя. Сборка и регулировка должна производится соответственно схеме, показанной на РИС. 9.

4.5.2 Ведущий механизм гидравлического насоса (490BPG):

Работа гидравлического насоса зависит от выходных параметров передаточной системы и вычисляется по следующей формуле

6-20(D/db) x 16(D7/dc7) x 4(De4/dd).

Отношение скорости между гидравлическим насосом и коленвалом 1:1. Передаточное отношение сформировано на подшипниках 7207E и 109 соответственно, которые в свою очередь крепятся в корпусе блока цилиндров как показано на РИС. 10.

1-Ведомая шестерня; 2- Крышка передаточного механизма; 3-Ведомая передаточная шестерня; 4-Посадочное место винта; 5-Подшипник 109; 6-Стопорная шайба; 7-Гайка; 8-Регулировочный винт; 9-Шестерня гидравлического насоса; 10-Подшипник 7207E; 11-Передаточный механизм

4.6 Топливная система:

Топливная система включает в себя топливоподкачивающий насос, инжекторный насос, регулятор, топливный фильтр, инжектор и трубопроводы высокого и низкого давления, как показано на РИС. 11.

РИС. 11  Топливная система

  - Топливоподводящие трубки; 2-Инжектор; 3-Трубопровод высокого давления; 4-Инжекторный насос; 5-Инжекторный фазораспределитель; 6-Топливоподкачивающий насос; 7-Рычаг выключения; 8-Рычаг управления скоростью; 9-Винт ограничения максимальной скорости; 10-Регулятор; 11-Винт ограничения текущей скорости; 12-Винт ограничения потребления топлива; 13-Топливный фильтр.

4.6.1 Топливоподкачивающий насос:

Фильтр во входном отверстии топливоподкачивающего насоса должен регулярно очищаться.

4.6.2 Топливный фильтр:

Элемент топливного фильтра должен быть заменен каждые 300 часов работы.

4.6.3 Инжекторный насос и регулятор:

Инжекторный насос I серии линейных насосов. Его плунжера настраиваются согласно временным параметрам и расходу топлива и соответствуют своим посадочным клапанам, взаимозаменяемость недопустима.

Настройка инжекторного насоса и регулятора устанавливается во время его производства. Не производите регулировку самостоятельно. Топливный винт заполнения и вентиль находятся на вершине регулятора, а сливной кран на его основании. В случае показа признака недостатка топлива в инжекторном насосе, необходимо заполнить его через заполняющий винт на регуляторе.

4.6.4 Инжекторный фазораспределитель:

При увеличении скорости погрузчика увеличивается фактический период впрыска через жиклеры. Чтобы обеспечить широкий диапазон скорости погрузчика, необходима правильная настройка фазокомпенсатора, который автоматически увеличивает интервал впрыска топлива, рассчитанный на увеличение скорости погрузчика. Таким образом, двигатель всегда может работать с оптимальным выбором времени впрыска топлива относительно полного диапазона скорости погрузчика, обеспечивая наилучшую работу погрузчика.

На погрузчике используется фазокомпенсатор типа раннего сжатия. При увеличении скорости погрузчика, два легкосплавных шатуна имеют тенденцию к сильному ходу из-за увеличивающихся центробежных сил. Амплитуда хождения увеличивается, что регулируется специальными кривыми поверхностями, которые сглаживают амплитуду и обеспечивают раннее сжатие. Поршень проворачивает шатун и через инжекторный жиклер производится впрыск под определенным углом, таким образом, происходит выбор времени инжекции.

Диапазон скорости фазокомпенсатора: 900 – 1600 об/мин.

Передний угол степени диапазона: 4º (угол коленвала), или 8ºCA.

Структура инжекторного фазораспределителя показана на РИС. 12.

РИС. 12  Инжекторный фазораспределитель

  - Крепление; 2-Шайба; 3-Фазораспределительная шестерня; 4-Мембрана; 5-Пружина

4.6.5 Инжектор S – серии модели PF68S4. Входящее давление от 20.3 до 20.8 МПа.

Каждый игольчатый клапан соответствует своему корпусу и не взаимозаменяем; они должны содержаться в идеальной чистоте. Выступ наконечника относительно лицевой стороны головки блока цилиндров должно быть от 2.5 до 3.0 мм, что регулируется специальной шайбой, как показано на РИС. 13.

РИС. 13 Проекция наконечника с лицевой стороны головки блока цилиндров

1-Шайба; 2-Головка блока цилиндров

4.7 Система смазки:

Система смазки показана на РИС. 14. Модель масляного фильтра JX0810.

Все регулировочные клапана устанавливаются в течение производства. Не регулируйте их самостоятельно.

РИС. 14 Система смазки

1-Поплавок; 2-Картер; 3-Масляный насос; 4- Шатунно-поршневая система в сборе; 5-Масляный фильтр; 6-Передаточная шестерня; 7-Датчик давления масла; 8-Коромысло; 9-Стержень толкателя, толкатель и отверстие толкателя; 10-Шарнир коромысла; 11-Клапаны и направляющие; 12-Вал и втулки; 13-Масляные резервуары; 14-Коленвал и передаточный механизм

4.8 Система охлаждения:

4.8.1 Водяная помпа:

Трущиеся поверхности водяной помпы необходимо смазывать специальным составом на основе кальция с периодичностью, указанной в главе 3.

4.8.2 Ремень вентилятора:

Нажатием пальцем проверяйте степень натяжения ремня. Прогиб ремня под давлением пальца должен быть в пределах от 10 до 15 мм.

4.9 Электросистема:

Электросистема показана на РИС. 15.

РИС. 15  Электрическая система

1-АКБ; 2-Стартер; 3-Электропроводка; 4-Стартовый выключатель и датчик нагрева двигателя; 5-Амперметр; 6-Главный выключатель; 7-Регулятор; 8-Генератор

4.9.1 АКБ

После того, как АКБ долгое время не эксплуатировалась, необходимо произвести ее подзарядку в течение 24 часов. Если АКБ предполагается не эксплуатировать долгое время, перед помещением на хранение ее следует зарядить, производить подзарядку каждый месяц.

4.9.2 Генератор:

Движущиеся части генератора необходимо смазывать каждые 1000 часов работы. Регулировка генератора производится на заводе-изготовителе, самостоятельная регулировка не допускается. На РИС. 16 показа электрическая цепь генератора.

РИС. 16 Схема стартерной цепи

4.9.3 Стартер

Время использования стартера до запуска двигателя не должно превышать 5 секунд. Временной интервал между 2 последовательными запусками должно превышать 2 минуты. Неисправность должна быть выявлена и устранена после 3 последовательных неудачных попыток. Избегайте попадания воды на стартер. На РИС. 15 показана стартерная цепь запуска двигателя.

ГЛАВА 5. Регулировка

5.1 Регулировка зазоров клапанов:

Метод регулировки следующий:

- Снимите крышку головки цилиндров; проверьте и закрепите болты, которые держат скобу коромысла.

- Поворачивайте коленвал до тех пор, пока первый поршень не будет в мертвой точке, когда метка окна наблюдения маховика совпадет с меткой “0” на маховике, или пока индикатор на крышке передаточного механизма  не совпадет с меткой “0” на ременном шкиве.

- Измерьте расстояние и зазор выпускного клапана первого цилиндра с помощью пробника; отрегулируйте на 0.35 мм и 0.45 мм соответственно в условиях охлажденного состояния. Поворачивайте коленвал на 180º C каждый раз, чтобы последовательно отрегулировать зазоры клапанов остальных цилиндров в двигателе.

5.2 Регулирование выбора времени инжекции:

Метод регулировки выбора времени инжекции следующий:

- Выпустите все воздушные пробки, скопившиеся в топливной системе.  Нескольким поворотами коленвала в ту и другую сторону заполните инжекторный насос топливом. Снимите первую трубку ВД; удалите топливо из адаптера впускного клапана; медленно поворачивайте коленвал по часовой стрелке и наблюдайте за топливом в адаптере; немедленно остановите вращение коленвала при первых признаках появления топлива.

- Проверьте, установлена ли метка в окне наблюдения за положением маховика или риска на крышке передаточного механизма на правильные метки выбора времени на маховике или шкиве V-ремня соответственно.

- Если угол инжекции установлен неправильно, освободите 3 болта M8, которые крепят  инжекторный насос к передаточному механизму; поверните инжекторный насос от блока цилиндров, если угол является слишком большим или наоборот; после этого затяните болты.

5.3 Регулировка инжектора:

Метод регулировки инжектора следующий:

- Установите проверяемый инжекторный насос на стенд; быстро выдвиньте ручку и поднимите давление топлива до 18 МПа; постепенно выдвигайте ручку дальше, поднимая давление от 20.3 до 20.8 МПа; наблюдайте, есть ли какая-нибудь утечка топлива. В случае необходимости поменяйте неисправную плунжерную пару.

- Если есть необходимость корректировки входного давления, ослабьте болт замка, произведите корректировку регулировочным винтом, чтобы сделать входное давление от 29.3 до 20.8 МПа, установите болт замка и затяните его.

5.4 Регулировка инжекторного насоса:

Инжекторный насос настраивается во время его изготовления и не должен настраиваться произвольно. В случае возникновения такой необходимости, настройку и регулировку необходимо производить на специализированном стенде профессиональным специалистом.

ГЛАВА 6. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность и причина ее возникновения | # Способ устранения |
| --- | --- |
| 1. Двигатель не запускается |  |
| - Низкая стартовая скорость: - Недостаточно заряжена АКБ или плохой контакт. - Неисправность генератора. - Неисправность в топливной системе: - Пустой топливный бак или закрыт топливный вентиль. - Воздушная пробка в топливной системе, попадание воды в топливо. - Неисправность в инжекторном насосе, регуляторе. - Забит топливный фильтр. - Низкое значение давления: - Маленький зазор клапанов. - Утечка через клапаны. - Утечка через прокладку блока. - Износ пальцев или шатунно-поршневого механизма. - Другие причины: - Слишком низкая температура окружающей среды. - Слишком густая смазка. | - Зарядите АКБ, устраните плохие контакты. - Отремонтируйте или замените генератор. - Заправьте погрузчик или откройте топливный вентиль. - Выпустите воздух из системы, удалите воду или прочистите топливную систему. - Отремонтируйте или замените неисправные компоненты. - Очистите или замените элемент топливного фильтра. - Отрегулируйте зазор клапанов согласно установленным параметрам. - Отрегулируйте клапана. - Замените прокладку, произведите затяжку болтов согласно установленным параметрам. - Замените или очистите поршневые кольца. - Залейте горячую воду в систему охлаждения. - Используйте масло установленной вязкости. |
| 2. Неправильное давление в системе смазки |  |
| - Нет или низкое давление масла: - Низкий уровень масла. - Низкая вязкость масла. - Сломан маслопровод или утечка масла. - Поврежден масляный манометр. - Разрешение выходов масляных роторов насоса слишком большое. - Большие зазоры в передаточном отношении. - Поломка регулятора раннего давления. - Слишком высокое давление масла: - Сбой в регулирующем клапане давления. - Слишком низкая температура окружающей среды или слишком большая вязкость масла. (3) Масло не доходит до шатунного механизма, блокируются маслопроводы в головке блока цилиндров или нет масла в поршневой системе. | - Добавьте масло. - Используйте масло установленной вязкости. - Произведите ремонт или замените неисправные трубки и комплектующие. - Произведите замену. - Отремонтируйте или замените масляный насос. - Отрегулируйте передаточные отношения или зазоры. - Произведите замену. - Проверьте и восстановите. - Используйте масло установленной вязкости. Очистите все маслопроводы. |
| 3. Неправильное давление в системе смазки |  |
| - Излишне темный выхлопной дым: - Нагар на свечах или игольчатых клапанах. - Слишком большая нагрузка. - Позднее время выбора инжекции. - Неправильное разрешение клапана или утечка. - Неравномерная инжекция между клапанами. - Загрязнен коллектор или воздушный фильтр. - Излишне белый выхлопной дым: - Слишком низкое инжекторное давление, бедная смесь. - Слишком низкая температура воды. - Попадание воды в камеру сгорания. - Синеватый выхлопной дым: - Изношена поршневая система, попадание масла в камеру сгорания. - Слишком большой уровень масла - Компрессионное кольцо установлено неправильно. | - Проверьте, отрегулируйте или замените дефектную часть. - Приведите нагрузку в норму. - Проверьте и откорректируйте время выбора инжекции. - Отрегулируйте разрешение клапана, устраните разгерметизацию клапана и измените раннее давление, устраните причины возникновения неисправностей. - Произведите регулировку с помощью опытного специалиста. - Очистите коллектор или воздушный фильтр, произведите замену элемента воздушного фильтра. - Проверьте, отремонтируйте или замените неисправные комплектующие. - Проверьте температуру воды. - Проверьте прокладку блока. - Очистите или замените поршневые кольца. - Утечка избытков масла. - Сторона, отмеченная значком , должна быть наверху. |
| 4. Недостаточная мощность |  |
| - Топливный экран фильтра или фильтр насоса подачи топлива загрязнен. - Низкое давление инжекции. - Изношены элементы инжекторного насоса. - Утечка в регуляторе, приводящая к снижению скорости. - Попадание воздуха в топливную систему. - Неправильный выбор времени инжекции. - Неравномерная инжекция. - Загрязнен воздушный фильтр. - Утечка в клапане. - Низкое давление сжатия. - Неправильный выбор времени впрыска. - Газовая утечка через отверстие инжектора. - Ослаблены болты головки блока. | - Очистите или поменяйте. - Отрегулируйте, отремонтируйте или замените. - Ремонт или замена элементов инжекторного насоса. - Высокая скорость подачи топлива из-за неправильной настройки регулировочного винта или регулятора. - Устраните воздух. - Отрегулировать. - Откалибруйте. - Очистите или замените элемент. - Зазоры в запорном клапане, раннее давление в клапане, износ шатуна и поршня; произведите замену неисправных частей. - См. п. 3 в разделе 1. - Замените стержень. - Замените шайбу; очистите рукав инжектора; произведите равномерную затяжку болтов инжекторного насоса. - Произведите затяжку. |
| 5. Ненормальный шум при работе |  |
| - Слишком большой угол инжекции, приводит к ритмичному металлическому звуку удара. - Утечка топлива или засорение игольчатого клапана. - Слишком большое разрешение клапана, приводит к ясному, ритмичному звуку удара. - Работа поршня и клапанов приводит к ритмичному звуку постукивания. Если прикоснуться пальцем к вершине блока цилиндров, можно почувствовать эти удары. - Поршень производит сильные звуки удара в головке блока цилиндров. - Сломан крепеж шатуна, стержень погнут или сильно изношен, постукивания в клапанном механизме. - Звук, происходящий из-за большого разрешения между поршнем и цилиндром. Звук уменьшается по мере прогрева двигателя. - Звук, происходящий из-за большого разрешения в шатунном механизме. Звук удара можно слышать при резком снижении скорости погрузчика. - Звук, происходящий из-за большого разрешения между креплением поршня и втулкой шатуна. Легкий резкий звук можно услышать при работе погрузчика на холостом ходу. - Звук, происходящий из-за большого разрешения между поршнем и коленвалом. Можно слышать перемещающийся равномерный гул. | - Откорректируйте время выбора инжекции. - Очистите, отремонтируйте или замените неисправную часть. - Откорректируйте разрешение клапана. - Увеличьте разрешение клапана, уменьшите разрешение шатуна или втулки шатуна. - Поставьте более толстую прокладку головки блока. - Замените дефектную часть и произведите регулировку клапанов. - Замените поршень или цилиндр, или обе части вместе. - Измените разрешение шатуна. - Замените втулку шатуна. - Измените разрешение. |
| 6. Сильная вибрация |  |
| - Неправильная установка двигателя на шасси, приводящая к резонансу и вибрации. - Сильное различие рабочих условий цилиндров, такие как неравномерная подача топлива, один из цилиндров нерабочий, двигатель «троит», что вызывает дисбаланс, и т.д. | - Установите двигатель правильно, произведите дополнительную амортизацию двигателя или снизьте рабочую скорость двигателя. - Установите причину неисправности и устраните ее. |
| 7. Двигатель перегревается |  |
| - Плохое сгорание из-за перегруза, износ или неправильная регулировка. - Дефект охлаждающей системы из-за неисправности водяной помпы, термостата или вентилятора, утечка охлаждающей жидкости, грязная вода с примесями в трубках или радиаторе, пробки в водяных трубках, ослаблен ремень вентилятора. | - Выясните причину, отремонтируйте или произведите регулировку. - Выясните причину неисправности и устраните ее. |
| 8. Высокое потребление масла |  |
| - Неправильно подобрана вязкость масла. - Износ шатунно-поршневой системы. - Дефект компрессионных или посадочных колец. - Утечка масла через переднюю или заднюю часть крепления коленвала, маслосъемные кольца или прокладку ГБЦ. - Слишком высокая температура масла, приводящая к выплескиванию. - Высокий уровень масла. | - Используйте масло установленной вязкости соответственно температуре окружающей среды. - Замените поршневые кольца. - Замените. - Замените. - Уменьшите температуру масла. - Удалите лишнее масло. |
| 9. Неконтролируемое изменение скорости |  |
| - Заблокировался рычаг управления скоростью. - Блокировка педали управления. - Люфты в системе привода управления скоростью, приводит к резким рывкам в изменении скорости. - Попадание масла в камеру сгорания. | - Демонтируйте систему управления, произведите с помощью опытного механика ремонт дефектных частей. - То же, что (1) - То же, что (1) - См. П 3 в Разделе 3. |
| 10. Двигатель глохнет |  |
| - Воздушная пробка в топливной системе, пробки в топливных трубках или дефект топливного насоса или топливного фильтра. - Блокировка поршня или коленвала. - Блокировка инжекторного впрыска, передаточной системы или дефект коромысла. | - Выпустить воздух, проверить топливоподкачивающий насос или прочистить топливный фильтр. - Ремонт. - Ремонт, производится опытным механиком. |
| 11. Неустойчивая скорость двигателя |  |
| - Большие люфты в системе управления. - Дефект троса управления. - Тугая система управления. - Большой люфт в системе подачи топлива. | - Ремонт, производится опытным механиком. - См. Пункт (1) - См. Пункт (1) - См. Пункт (1) |
| 12. Повышение уровня масла |  |
| - Попадание воды в масляные резервуары. - Протекание воды через дефектную прокладку ГБЦ. - Попадание воды через сломанный блок цилиндров и головку блока. | - Удалите воду. - Замените прокладку. - Замена двигателя. |
| 13. Не работает генератор. |  |
| - Дефект генератора. - Ослаблен ремень. | - Восстановите. - Натяните ремень. |
| 14. Не работает стартер |  |
| - Дефект стартера. - АКБ недостаточно заряжена или дефект АКБ. | - Восстановите. - Подзарядка, ремонт или замена АКБ. |

Приложение 1. Соотношения и пределы изнашивания основных частей

| # N | ## Описание | Стандартный размер (мм) | Тип пригодности | Пределы допуска (мм) | Пределы износа (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соотношение поршня и шатуна | ВалФ57−0.0190ОтверстиеФ57+0.06+0.108 | Зазор | 0.060 ~ 0.127 | 0.25 |
| 2 | Втулка шатуна и концевик шатуна | ВалФ33+0.034+0.050ОтверстиеФ330+0.025 | Выступ | -0.050 ~ -0.009 |  |
| 3 | Концевик шатуна и параметры с лицевой стороны | 34−0.34−0.17340+0.12 | Осевое разрешение | 0.17 ~ 0.46 |  |
| 4 | Поршневой стержень и втулка шатуна | ВалФ29−0.0060ОтверстиеФ29+0.025+0.040 | Зазор | 0.025 ~ 0.046 | 0.10 |
| 5 | Поршневой стержень и его положение в поршне | ВалФ29−0.0060ОтверстиеФ29−0.0090 | Выступ | -0.009 ~ 0.006 |  |
| 6 | Главное компрессионное кольцо и кольцевое углубление | Высота2.5−0.0120Высота2.5+0.08+0.10 | Боковое разрешение | 0.08 ~ 0.112 | 0.20 |
| 7 | Дополнительное компрессионное кольцо и кольцевое углубление | Высота5−0.0120Высота5+0.050+0.070 | Боковое разрешение | 0.05 ~ 0.082 | 0.15 |
| 8 | Маслосъемник и кольцевое углубление | Высота5−0.0120Высота5+0.030+0.050 | Боковое разрешение | 0.030 ~ 0.062 |  |
| 9 | Кольцевой промежуток компрессионного кольца | Калибровка Ф900+0.005от шаблона | Кольцевой промежуток | 0.30 ~ 0.45 (основное и вторичное) 0.25 ~ 0.40 (масляное) | Вершина 1.6 другая 2.2 |
| 10 | Основные параметры коленвала и главного отношения | ВалФ70−0.0190ОтверстиеФ70+0.070+0.130 | Зазор | 0.070 ~ 0.149 | 0.25 |
| 11 | Передаточный вал и его положение в блоке цилиндров | ВалФ56+0.041+0.060ОтверстиеФ560+0.030 | Выступ | -0.085 ~ -0.036 |  |
| 12 | Параметры вала и втулки вала | ВалФ50−0.089−0.050ОтверстиеФ500+0.025 | Зазор | 0.050 ~ 0.114 | 0.18 |
| 13 | Толкатель клапана и отверстие толкателя в блоке цилиндров | ВалФ15−0.034−0.016ОтверстиеФ150+0.018 | Зазор | 0.016 ~ 0.052 | 0.25 |
| 14 | Направляющая клапана и основное отверстие клапана в головке блока | ВалФ13+0.028+0.046ОтверстиеФ130+0.018 | Выступ | -0.046 ~ -0.010 |  |
| 15 | Ведомая шестерня и втулка | ВалФ45−0.050−0.025ОтверстиеФ450+0.025 | Зазор | 0.025 ~ 0.075 |  |
| 16 | Ведомая шестерня и ее отверстие в блоке цилиндров | ВалФ15−0.0110ОтверстиеФ150+0.018 | Зазор | 0 ~ 0.029 |  |
| 17 | Обратные отношения в механизме выбора времени |  | Обратная передача | 0.13 ~ 0.17 | 0.30 |
| 18 | Вставка клапана потребления и отверстие вставки в головке блока | ВалФ42+0.065+0.090ОтверстиеФ420+0.025 | Выступ | -0.09 ~ -0.04 |  |
| 19 | Место вставки выпускного клапана и отверстие головки блока | ВалФ32+0.065+0.090ОтверстиеФ320+0.025 | Выступ | -0.09 ~ -0.04 |  |
| 20 | Клапан потребления и направляющая клапана | ВалФ8−0.047−0.025ОтверстиеФ80+0.022 | Зазор | 0.025 ~ 0.069 | 0.15 |
| 21 | Стержень выпускного клапана и направляющая клапана | ВалФ8−0.062−0.040ОтверстиеФ80+0.022 | Зазор | 0.04 ~ 0.084 | 0.15 |
| 22 | Шахта коромысла и втулка коромысла | ВалФ20−0.0210ОтверстиеФ20+0.02+0.041 | Зазор | 0.020 ~ 0.062 | 0.20 |
| 23 | Стержень толкателя и поверхность толкателя | Толщина5−0.15−0.08Высота50+0.10 | Осевое разрешение | 0.08 ~ 0.25 |  |
| 24 | Осевое разрешение коленвала |  | Осевое разрешение | 0.095 ~ 0.232 |  |
| 25 | Толщина цилиндра верхушки коромысла и глубина блока цилиндров | Толщина8−0.09−0.05Глубина80+0.03 | Запрессовка | 0.05 ~ 0.12 |  |
| 26 | Внешний ротор масляного насоса и его размещение | ВалФ50−0.064−0.025ОтверстиеФ500+0.039 | Зазор | 0.025 ~ 0.103 | 0.30 |
| 27 | Масляный резервуар насоса и его размещение | ВалФ14−0.0110ОтверстиеФ14+0.032+0.059 | Зазор | 0.032 ~ 0.070 | 0.15 |
| 28 | Окантовка поршня и коромысло цилиндра | ВалФ90−0.13−0.11ОтверстиеФ900+0.035 | Зазор | 0.11 ~ 0.165 |  |
| 29 | Осевая высота шкива и глубина водного резервуара, размещение насоса |  | Боковое разрешение | 0.2 ~ 0.4 |  |
| 30 | Диаметр шахты водяной помпы и отверстие шкива | ВалФ16+0.033+0.051ОтверстиеФ160+0.018 | Выступ | -0.051 ~ -0.015 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Масляный насос				Роторного типа

Модель ротора				JBZ5040

Частота вращения (L/мин)		29 (1500 об / мин)

2. Инжекторный насос			Типа Серии I или Серии BQ

490В						4I-8 левый 1600 или 1500 или BH4Q75ZAY8

490BPG					4I-8 левый 1325 или BH4Q75ZAY8

Коробка			Т110 или Т7В или

Механическая, или Полноскоростная,

Центробежного типа

Топливоподкачивающий насос		Однорядный, Клапанного типа

3. Инжектор					Модель PF68S4

Жиклер					CN-DLLA154S428

Диаметр отверстия жиклера (мм)	0.28

Давление открытия жиклера (МПа)	20.3-20.8

4. Водяная помпа

Тип						Центробежная

Скорость (об/мин)				3460 (от 3000 об/мин)

Расход (л/мин)				~ =130

5. Стартер					Четырехполярный, переменного тока

Модель					QD1315A

Напряжение (V)				12

Мощность (кВт)				2.5

6. Генератор					Кремниевый, постоянного тока

###### Модель					JF11A

Напряжение (V)				14

Мощность (кВт)				350 или 500

7. Регулятор

Модель					FT111 или FT121

8. Топливный фильтр, модель		С0708

9. Масляный фильтр, модель		J0810Н

10. АКБ

Модель					6-Q-150

Напряжение (V)				12

Емкость (А/час)				150

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЛИСТ ЗАПЧАСТЕЙ для ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 490BPG

| № | # Описание | Запчасть № | Запчасть/кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инжекторная труба | 490BPG-02100 | 1 |
| 2 | Монтажный кронштейн двигателя (правый) (Анхойский завод погрузчиков) | 490BPG-15100 | 1 |
| 3 | Монтажный кронштейн двигателя (левый) (Анхойский завод погрузчиков) | 490BPG-15200 | 1 |
| 4 | Монтажный кронштейн двигателя (правый) (Ханджойский завод погрузчиков) | 490BPG-15100-1 | 1 |
| 5 | Монтажный кронштейн двигателя (левый) (Ханджойский завод погрузчиков) | 490BPG-15200-1 | 1 |
| 6 | Шестерня выбора времени инжекторного насоса | 490BPG-02003 | 1 |
| 7 | Ведущая шестерня | 490BPG-02006 | 1 |
| 8 | Шестерня выбора времени коленвала | 490BPG-02007 | 1 |
| 9 | Шестерня выбора времени вала | 490BPG-02009 | 1 |
| 10 | Крышка передаточного механизма | 490BPG-16001 | 1 |
| 11 | Прокладка (Крышка передаточного механизма | 490BPG-16002 | 1 |
| 12 | Передаточный механизм | 490BPG-16003 | 1 |
| 13 | Прокладка (Передаточный механизм) | 490BPG-16009 | 1 |
| 14 | Пластина | 490BPG-82001 | 1 |
| 15 | Плунжерный винт | 490BPG-82002 | 1 |
| 16 | Шайба | 490BPG-82003 | 1 |
| 17 | Ведомая шестерня | 490BPG-82004 | 1 |
| 18 | Ось ведомой шестерни | 490BPG-82005 | 1 |
| 19 | Стопорная пластина (ось ведомой шестерни) | 490BPG-82006 | 1 |
| 20 | Шестерня гидравлического насоса | 490BPG-82007 | 1 |
| 21 | Крышка подшипника | 490BPG-82008 | 1 |
| 22 | Прокладка (крышка подшипника) | 490BPG-82009 | 1 |
| 23 | Прокладка (соединительная пластина) | 490BPG-82010 | 1 |
| 24 | Соединительная пластина | 490BPG-82011 | 1 |
| 25 | Прокладка (гидравлический насос) | 490BPG-82012 | 1 |
| 26 | Конечная крышка | 490BPG-82013 | 1 |
| 27 | Регулировочный винт | 490BPG-82014 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Упаковочный лист

| № | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельный двигатель | шт. | 1 |  |
| 2 | Запасные части | шт. | 1 |  |
| 3 | Инструменты | шт. | 1 |  |
| 4 | Техническая документация: - Инструкция по эксплуатации - Каталог запчастей - Сертификат соответствия | шт. | 1 |  |

# Инструментальный лист

| № | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробник проверки зазоров клапанов | шт. | 1 |  |
| 2 | Инструменты для настройки клапанов | комплект | 1 |  |

Лист запасных частей

| № | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладки блока цилиндра | набор | 1 |  |
| 2 | Входной клапан | набор | 1 |  |
| 3 | Выходной клапан | набор | 1 |  |
| 4 | Пружина клапана | комплект | 1 / 4 |  |
| 5 | Предварительный расходный клапан | пара | 2 |  |
| 6 | Шатунный механизм | комплект | 1 / 2 |  |
| 7 | Главный подшипник | пара | 2 |  |
| 8 | Жиклер инжектора | набор | 1 |  |
| 9 | Крепежный болт пластины маховика | набор | 1 |  |